南京民用爆炸物品安全管理协会

宁爆协〔2016〕9号

关于印发《南京市涉爆从业单位治安防范检查验收工作方案》的通知

各涉爆从业单位：

根据市公安局统一部署，南京民用爆炸物品安全管理协会决定从现在起至2017年初，组织专家组对全市民用爆炸物品从业单位开展检查验收工作。现将《南京市涉爆从业单位治安防范检查验收工作方案》印发给你们，请结合本单位的实际，认真组织自检整改，做好迎查准备工作。

特此通知。

南京民用爆炸物品安全管理协会

2016年12月01日

报：南京市公安局治安支队

发：协会会员单位

送：各分局治安大队

南京市涉爆从业单位治安防范

检查验收工作方案

为认真贯彻落实《民爆物品安全管理条例》、公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》等相关规定，进一步通过行业自治，推动我市涉爆从业单位治安防范标准化建设，促进我市民爆物品治安防范水平更上一个台阶，确保不发生涉爆事故和案件，根据主管部门的统一部署，协会将于近期组织开展全市涉爆从业单位治安防范检查验收工作。

一、工作目标

通过组织开展检查验收工作，推动从业单位严格按照相关法律、标准、规范要求，建立健全安全管理制度和组织网络，落实人防、物防、技防等各项治安防范措施，规范企业生产、使用、销售、储存各环节操作规程，及时发现和整改存在的安全隐患，确保实现民爆物品“不炸响、不流失”的长效管理目标。

二、检查验收方式及程序

协会组建检查验收专家组，专家组由治安防范、安防技术、公安监管等专家和专管民警组成。检查验收工作由专家组形成检查意见，分别反馈企业和属地公安机关。对存在的隐患问题，由属地公安机关下发限期整改意见。整改结束后，根据企业申请，由协会组织专家组验收，并将验收结果报告公安机关。

（一）前期准备阶段（11月底前）

1、11月30日：组建检查验收专家组，召开专家组工作会议，明确要求，统一标准。为下步检查验收工作提供组织保障。

2、各单位根据要求自查整改，准备相关文件材料，做好迎查工作。

（二）现场检查与隐患整改阶段（12月上、中旬）

协会于12月5日组织专家组开始检查，提前一天通知待检查单位。检查验收工作根据《南京市民用爆炸物品单位治安防范检查评估表》（附件1）和《南京市烟花爆竹单位治安防范情况检查评估表》（附件2）的内容，采取逐条过堂的形式进行，对检查发现的隐患和不达标内容，由专家组填写《南京市涉爆单位治安防范检查验收隐患整改通报单》（附件3）一式三份，分别通报企业单位、市公安局与属地分局。

- 验收阶段（2017年初）

企业按照要求整改结束后，协会根据企业申请，组织检查验收专家组进行复查验收。复查验收合格后出具《治安防范检查报告》并报送公安机关。

三、工作要求

（一）提高认识，加强自查。本次检查验收工作是深入落实公安机关“四项建设”，强化危险物品治安防范标准化建设的重要举措，也是不断提升本单位民爆物品治安防范水平的重要契机。各从业单位要高度重视，统一思想认识，从现在起认真对照标准，先行开展自查自纠，全面整改安全隐患，以最好的状态做好各项迎查准备工作。

（二）统筹安排，确保效果。各检查验收专家组要认真部署，细化检查验收方法步骤，科学安排时间，合理分工。参加人员要认真学习掌握和熟悉相关标准、规范，事先加强通气碰头，统一标准要求。对检查发现存在的问题，要及时向被检查单位指出，并及时通报属地公安机关治安部门，确保检查活动取得预期成效。

（三）强化整改，落实责任。针对检查发现的隐患问题，各从业单位要在落实法人代表是第一责任人的基础上，按照“谁主管、谁落实”、“谁签字、谁担责”的要求，将整改责任层层分解到人，切实拿出整改计划和措施，确保限期整改到位。

（四）收集信息，及时通报。协会秘书处要做好检查验收的各项服务工作，要全面收集和动态掌握从业单位内部自查迎查和各专家组检查验收工作情况信息，及时通报先进，鞭策落后，并做好公安机关和企业单位的上传下达工作，确保检查验收工作圆满完成。联系人：李明珠，电话：84310960电子邮箱：（njmbxh@163.com）

附件1. 《南京市民用爆炸物品单位治安防范检查评估表》

2.《南京市烟花爆竹单位治安防范情况检查评估表》

3.《南京市涉爆单位治安防范检查验收隐患整改通报单》

附件1：

| 南京市民用爆炸物品单位治安防范检查评估表（一） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称：（盖章） 检查时间： |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 存在问题 |
| 人 员 管 理 | 1、从事爆破作业的人员持证上岗，爆破作业人员资格符合（GA53-2015）要求。 | 单位爆破从业人员台帐，证件有效期限，持证人员离职情况等 |  |
|  | 2、设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范工作开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 | 治保机构、人员的认命文件，各类安全检查、整改的台帐 |  |
|  | 3、工程技术人员、安全员、保管员和爆破员依照规定参加相关培训教育，并有培训记录。 | 培训教育的台帐 |  |
|  | 4、定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。 | 单位学习、培训的文件，安全管理制度等 |  |
| 应急处置 | 1、建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。 | 检查台帐资料 |  |
|  | 2、制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则；应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。 | 开展演练的资料 |  |
| 安全管理制度 | 有健全的安全管理制度和岗位安全责任制度。包括：（1）流向登记制度；（2）作业现场管理制度；（3）废旧爆炸物品销毁制度；（4）安全教育制度；（5）安全检查制度；（6）安全生产事故管理制度；（7）火灾爆炸事故应急处置预案；（8）其他相关安全管理制度。 | 各类成文的制度、预案等 |  |
| 流向监控 | 1、台帐登记制度，省厅统一的五本台帐：《民用爆炸物品出入库登记本》、《民用爆炸物品盘存表》、《民用爆炸物品供销单位名录》、《民用爆炸物品购运许可证件》、《民用爆炸物品领料单据》。 | 单位本年度开工项目民用爆炸物品购买、使用等情况的汇总台帐 |  |
|  | 2、备案制度，包括销售、购买、进出口民爆物品相关信息的备案。爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存2年备查。 | 实地检查 |  |
|  | 3、银行帐户交易制度，销售、购买民用爆炸物品，应当通过银行帐户进行交易，不得使用现金或实物进行交易。销售企业应当将购买单位的许可证、银行帐户转账凭证、经办人的身份证明复印件保存2年备查。 | 实地检查 |  |
|  | 4、登记标识，民爆物品在一定期限内具有唯一的身份标识，利用纸质登记台帐和信息系统采集录入等方式，实现对物品流转轨迹的跟踪。 | 民爆系统中录入的信息与纸质台帐内容应相符合 |  |
|  | 5、信息系统，采取单位、人员、物品等信息的关联绑定技术，实时采集、录入、查询物品流转信息。 | 调阅台帐或登录民爆终统检查 |  |
|  | 6、如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，保管员每天清点库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民用爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认。民用爆炸物品各种流向登记的纸质台帐相吻合并按与民用爆炸物品信息管理系统相符。 | 调阅台帐或登录民爆终统检查 |  |
|  | 7、建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。 | 检查各类台帐 |  |
| 检查评估意见 |  |  |  |
| 检查人员： 被检查单位负责人： |  |  |  |
| 备注：此表用于对民用爆炸物品单位基本情况的检查。 |  |  |  |

| 南京市民用爆炸物品单位治安防范检查评估表（二） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称：（盖章） 检查时间： |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 存在问题 |
| 物防要求 | 1、民用爆炸物品储存库实体防范包括库区平面布置、库房结构、围墙结构和高度、门窗结构，以及消防设备、防雷设施等。实体防范应当根据单位性质、储存容量等情况执行以下标准：民用爆炸物品生产、销售企业库房执行《民用爆破器材工程设计安全规范》；爆破作业单位、检测机构和科研院所等其他使用单位储存量大于5吨的库房执行《爆破安全规程》，小于5吨的库房执行《小型民用爆炸物品储存库安全规范》；洞库和覆土库执行《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》。 | 实地检查 |  |
|  | 2、储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12毫米，栅栏杆间距一般不超过10厘米；金属网应当密实牢固，具有防小动物破坏和进入功能。外层门为防盗门，两层门均应向外开启。内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。围墙为密实围墙，围墙距最近储存库墙角的距离不宜小于5米，围墙高度不应低于2米，墙顶应有防攀越的措施。储存库区周围的陡峭山体、水沟能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。 | 实地检查 |  |
|  | 3、应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一控制；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺；报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。 | 实地检查 |  |
|  | 4、可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关主管部门鉴定验收。 | 验收报告 |  |
|  | 5、对防雷、消防等设施，应但分别由气象、消防等职能部门按照有关规定定期检测维护，其中消防设施每年至少检测一次，防雷设施每半年至少检测一次。检测维护情况应当准确记录并形成工作台帐。 | 检测报告 |  |
| 技防要求 | 1、技术防范应符合GB 50348要求，应安装具有联网报警功能的入侵报警、视频监控等技术手段的防范系统，其中，库房应安装入侵报警、视频监控装置；库区及重要通道应安装周界报警、视频监控装置。 | 实地检查 |  |
|  | 2、技术防范系统应预留远程联网的通信接口。 | 实地检查 |  |
|  | 3、报警系统应符合以下要求： a) 入侵报警系统应符合GB 50394要求； b) 库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态； c) 入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态； d) 报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。 | 实地检查 |  |
|  | 4、视频监控系统应符合以下要求： a) 视频监控系统应符合GB 50395要求； b) 报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像；应能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示；可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s； c) 摄像视场角应覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)，录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵，记录保存时间不少于30d，观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征； d) 被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。 | 实地检查 |  |
|  | 5、报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动；报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置；报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。 | 实地检查 |  |
|  | 6、通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室；报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式；报警值班室内应张贴报警联系电话，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。 | 实地检查 |  |
|  | 7、报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。 | 实地检查 |  |
|  | 8、报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。 | 实地检查 |  |
|  | 9、对技防设施，应当由具备资质的单位定期上门检测维护，检测周期不超过半年。检测维护情况应当准确记录并形成工作台帐。 | 实地检查 |  |
| 人防要求 | 1、人力防范应符合国务院令第466号要求。值守人员应符合以下要求： a) 年满18岁，不应超过55岁； b) 具有初中以上文化程度； c) 无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录； d) 具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材； e) 接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。 | 检查档案、身份证件 |  |
|  | 2、设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 | 治保机构、人员的认命文件，各类安全检查、整改的台帐 |  |
|  | 3、建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。 | 检查台帐 |  |
|  | 4、建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。 | 检查台帐 |  |
|  | 7、储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。 | 检查台帐 |  |
|  | 8、值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。 | 检查台帐 |  |
|  | 9、如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。 | 检查台帐 |  |
| 犬防要求 | 库区应配备2条（含）以上看护犬，看护犬应为大型犬，夜间应处于巡游状态。一般将身高50厘米以上或体重30公斤以上的犬称为大型犬。 | 现场核查 |  |
| 应急处置 | 制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则；应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。 | 演练的资料 |  |
| 安全管理制度 | 有健全的安全管理制度和岗位安全责任制度。包括：（1）流向登记制度；（2）库房管理制度；（3）安全检查制度；（4）消防管理制度；（5）安全保卫制度；（6）装卸管理制度：（7）火灾爆炸事故应急处置预案；（8）丢失被盗抢等案件应急处置预案；（9）其他相关安全管理制度。 | 现场 核查 |  |
| 登记台帐 | 1、建立人员、车辆出入库登记台帐，并准确、及时登记。 | 检查台帐 |  |
|  | 2、建立报警系统设防、撤防、故障、报警记录台帐，并与报警系统自身记录相符。 | 查看台帐 |  |
|  | 3、建立巡视台帐，并按规定时间巡视。 | 查看台帐 |  |
|  | 4、建立库区治安防范设施台帐，单位治安保卫负责人每周检查一次，并签字确认。 | 查看台帐 |  |
|  | 5、建立治安设施维护保养台帐，并按规定时间实施维护保养。 | 查看台帐 |  |
| 检查评估意见 |  |  |  |
| 检查人员： 被检查单位负责人： |  |  |  |
| 备注：此表用于对民用爆炸物品储存仓库的检查。 |  |  |  |

| 南京市民用爆炸物品单位治安防范检查评估表（三） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称：（盖章） 检查时间： |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 存在问题 |
| 现场监理 | 1、现场监理工作制定完整的监理方案，并依照方案开展监理。 | 检查方案 |  |
|  | 2、爆破作业现场在岗的监理人员与向公安机关申报的人员相符合，能持证上岗。 | 检查现场人员持证情况 |  |
|  | 3、现场监理台帐完整。 | 检查记录台帐 |  |
|  | 4、现场爆破效应控制情况。 | 控制在设计范围内 |  |
|  | 5、审验现场爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业。 | 检查台帐 |  |
|  | 6、监督现场民用爆炸物品领用、清退制度的落实。 | 检查台帐 |  |
|  | 7、监理单位在现场监理过程中发现爆破单位违规、违章等安全隐患的，应及时签发整改意见书，应将发现问题及整改情况 | 存在隐患及整改记录 |  |
| 监理录像内容 | 1、监理录像应有准确的摄制时间，画面清晰、过程完整、全面，能通过录像资料了解爆破作业的整个过程。主要包括布孔、验孔、运输、保管、发放、领用、装药、连网、爆破、退库等环节。 | 调取现场监理录像资料 |  |
|  | 2、爆破安全监理单位应当首先摄录爆破作业现场技术人员、爆破员、安全员、保管员到位情况（全部人员排成一排进行摄像，并逐一核对上岗证件）。同时，现场监理人员本人也应进行录像。 | 调取现场监理录像资料 |  |
|  | 3、民爆物品运到工地交接时，应在录像下按规定办理交接手续，并能够清楚看到爆破物品装卸及进出临时保管库或爆破作业现场全过程。 | 调取现场监理录像资料 |  |
|  | 4、录像应摄录爆破作业领取、清退爆炸物品全过程，录像中应有爆破员、安全员签字，爆炸物品运送路线的内容。 | 调取现场监理录像资料 |  |
|  | 5、摄制图像应覆盖整个作业面，清楚录制整个作业现场爆破员、技术人员现场装药联线等操作环节及安全员现场监督情况。 | 调取现场监理录像资料 |  |
|  | 6、装药结束后，应立即清退剩余爆炸物品。录像应清楚摄制清退的整个过程，内容有保管员清点爆炸物品、爆破员、安全员签字。 | 调取现场监理录像资料 |  |
|  | 7、检查人员进入爆破现场开展爆破后检查，录像应摄制起爆后现场的爆破现状，清晰记录现场检查的全过程。 | 调取现场监理录像资料 |  |
| 检查评估意见 |  |  |  |
| 检查人员： 被检查单位负责人： |  |  |  |
| 备注：（1）此表用于对监理单位在爆破作业现场开展监理工作情况的检查。（2）被检查单位名称的填写具体到XX爆破工程项目。 |  |  |  |

| 南京市民用爆炸物品单位治安防范检查评估表 （四） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称：（盖章） 检查时间： |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 存在问题 |
| 流向监控 | 1、台帐登记制度，省厅统一的五本台账：《民用爆炸物品出入库登记本》、《民用爆炸物品盘存表》、《民用爆炸物品供销单位名录》、《民用爆炸物品购运许可证件》、《民用爆炸物品领料单据》。 | 检查作业现场的登记台帐 |  |
|  | 2、现场民用爆炸物品的相关许可信息，实有民用爆炸物品的品种、数量、来源、登记标识与台账结存信息一致。 | 检查帐 |  |
|  | 3、现场民用爆炸物品退库情况。 | 现场爆破作业结束后剩余民用爆炸物品的处理 |  |
|  | 4、保管人员在现场使用手持机发放民用爆炸物品。 | 检查保管员现场使用情况 |  |
| 爆破作业现场检查 | 1、爆破作业现场在岗的爆破工程技术人员、安全员、保管员、爆破员与向公安机关申报的人员相符合，能持证上岗。 | 实地检查 |  |
|  | 2、应严格按照公安机关的行政许可意见和爆破设计施工方案施工。 | 实地检查 |  |
|  | 3、爆破作业现场警戒工作应依照方案执行。 | 查看台帐，并实地检查 |  |
|  | 4、爆破作业现场装药应设置警戒区域，并有专人看守。 | 实地检查 |  |
|  | 5、作业现场装卸、搬运等接触民用爆炸物品的人员，限于持证的从业人员。 | 实地检查 |  |
|  | 6、作业现场民用爆炸物品有专人管理、看护。 | 实地检查 |  |
|  | 7、爆破作业应在规定时间发布施工公告和爆破公告、张贴警示标识。 | 实地检查 |  |
|  | 8、爆破作业现场技术交底记录台帐完整。 | 检查台帐 |  |
|  | 9、爆破作业现场布孔、验孔环节的记录台帐。 | 检查台帐 |  |
|  | 10、爆破作业现场远程视频监控建设情况 | 实地检查 |  |
|  | 11、非营业性爆破作业单位应安排安全员专门负责爆破作业现场的录像工作。 | 检查录像资料，录像应保存1个月以上 |  |
| 检查评估意见 |  |  |  |
| 检查人员： 被检查单位负责人： |  |  |  |
| 备注：（1）此表用于爆破项目现场作业情况的检查。（2）被检查单位名称的填写具体到XX爆破工程项目。 |  |  |  |

附件2：

| 南京市烟花爆竹单位治安防范情况检查评估表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查要求和内容 |  | 合格 | 不合格 |
| 台 账 资 料 | 1．安全管理制度台账：（1）建立烟花爆竹的安全管理制度、岗位安全责任制度台账；（2）设置治安保卫机构，并配备治安保卫专职人员。（3）“五双”制度。 |  |  |
|  | 2．公安管理台账：（1）接收公安机关文件资料情况的台账；（2）公安机关现场检查情况的台账。 |  |  |
|  | 3．技防运行管理台账：（1）入侵报警系统；（2）视频监控系统的图像记录；（3）电子巡更系统。 |  |  |
|  | 4．单位内部治安突发事件处置预案台账：（1）预案；（2）每年演练记录。 |  |  |
|  | 5．建立烟花爆竹台账：（1）销售、购买、运输、保管人员登记台账；（2）岗位人员信息（姓名、身份证号等）。 |  |  |
|  | 6.安全检查台账：（1）每周对本单位的治安防范设施等情况进行一次自查，并如实记录；（2）值守巡查：库房实行24小时双人值守；对所有进出人员、车辆进行检查；每两小时进行一次巡查。 |  |  |
|  | 7.流向登记台账：（1）登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息；（2）运输证复印件、领料单等原始资料，保存2年。 |  |  |
| 治 安 防 范 要 求 | 8．值班室、监控室： （1）宜安装防盗安全门窗等防侵犯设施；（2）应当配备固定电话和无线电话；（3）应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式；（4）应当将视频监控系统的终端和入侵报警系统的控制器安装在其中。（5）视频监控显示器高度、角度适宜，显示屏干净无污渍。 |  |  |
|  | 9．仓库：（1）库区附近应当设置值班室；（2） 库区周围应当设置密砌围墙，高度不低于2米，并安装防攀援装置； （3）库区应当设置、配备必要的消防设施和应急救援设备； （4）库房应当安装外层为甲级防火门的双层专用库门，库门应当安装防盗锁或挂锁加装防撬剪装置； （5）库窗应当安装铁栅栏(钢筋直径不小于12毫米，间距不大于10厘米)、金属网和能开启的窗扇；（6）库区应当安装覆盖库区进出通道、库房出入口的视频监控系统； （7）库区周围应加装由周界等前端探测器组成的入侵报警系统；（8）库房出入口、窗口或者内部应当安装由红外等前端探测器组成的入侵报警系统；（9）库区应加装电子巡更系统。 |  |  |
|  | 10．入侵报警系统：（1）周界入侵探测器在库区无人员、车辆进出时，应当进入设防状态；（2）其他入侵探测器，在储存场所关闭时应当进入设防状态；（3）报警信号与公安机关联网。 |  |  |
|  | 11．：（1）应当采用数字录像设备；（2）保存时间不少于30天；（3）监视图像能实时显示、清晰稳定，并按设计要求进行记录；（4）回放图像连续、稳定，能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。 |  |  |
|  | 12．仓库库区应加装由电子巡更系统的，满足巡查线路预设和巡查记录打印等功能，对巡查人员的工作状态进行有效监督。 |  |  |
|  | 13．烟花爆竹运输车：（1）必须采用危险货物专用运输车（查看相关许可资料）；（2）并安装行驶记录仪或GPS卫星定位系统。 |  |  |
|  | 14．安全检查：每周对本单位的治安防范设施等情况进行一次自查，及时发现和整改治安隐患，并如实记录形成台账。 |  |  |
|  | 15．值守巡查： （1）①库房实行24小时双人值守；（2）对所有进出人员、车辆进行检查；（3）每两小时进行一次巡查； （4）均如实登记形成台账。 （5）宜配备大型看护犬，夜间处于巡游状态 |  |  |
| 物 品 流 向 防 范 要 求 | 16．许可管理：依法申办烟花爆竹运输许可手续，严格按许可事项实施从业活动。 |  |  |
|  | 17.流向登记： （1）如实登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息；（2）纸质流向登记台账，包括对应的运输证复印件、领料单等原始资料，至少保存2年。 |  |  |
|  | 18．五双制度：落实烟花爆竹“双人管、双把锁、双人收发、双人领退、双方签字”制度的管理制度。 |  |  |
| 信息 系统管理 要求 | 19. （1）系统登记基本信息是否准确；（2）许可证管理录入登记是否齐全、无误；（3）IC卡管理；（4）日常管理（检查、整改、案件、事故登记的新增、修改、查询、查看情况）；（5）信息服务（政策法规与系统管理）。 |  |  |
| 检 查 意 见 |  |  |  |
| 检查人员（签名）： 年 月 日 |  |  |  |
| 被检查单位负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

南京市涉爆单位治安防范

检查验收隐患整改通报单

：

根据主管机关的统一部署，南京民用爆炸物品安全管理协会组织检查验收专家组于    年   月    日对你单位的民爆物品治安防范情况进行了检查，发现存在下列问题，请按照《民爆物品安全管理条例》等相关法规进行整改。

被检查单位签字（盖章）：

检查验收专家签字：

年    月    日

抄报：南京市公安局、          区公安分局